BAB III

PERANCANGAN SISTEM

  - Diagram Blok dan Flowchart Sistem

Blok diagram, context diagram, data flow diagram dan flowchart sistem bertujuan untuk menjelaskan konsep keseluruhan perancangan sistem kendali pengontrolan pintu elektromagnetic berbasis client server. Sistem ini dirancang untuk memudahkan admin dalam mengendalikan akse pintu berbasis client server.

    - Blok Diagram

Dari rancangan fisik sistem alat maka dapat digambarkan blok diagram sistem sebagai berikut:

rx/tx

in / out

in / out

in

out

Out

rx/tx

RFID Reader

MikrocontrollerArduino

PHP Logical Program

WEB Interface

Database

Alarm /
Buzzer

Computer Network

Emergency 
Detector

Open / Close Lock Door

Alarm /
Buzzer

Gambar  3.1 Gambar Rancangan Diagram Blok Sistem

Pada Gambar 3.1 dijelaskan diagram blok dari sistem pengontrolan pintu elektromagnetic berbasis client server sebagai berikut:

- RFID Reader Modul yang berfungsi untuk megidentifikasi ID Card User Guest.

- Jika data Kode Seri ID Card sudah di dapatkan selanjutnya Kode Serial ID Card dikirm melalui media Transmisi (rx/tx) Computer Network untuk diverifikasi ke dalam database Server .

- Jika data Kode Serial cocok dengan data yang sudah terdapat dalam database Server maka, program PHP ber-logika (PHP logical program) akan mengeluarkan (out) sebuah kondisi High yang akan diakses Mikrokontroller melalui media Transmisi (rx/tx) Computer Network.

- Ketika kondisi HIGH akan menjadi Input  untuk  me-nonaktifkan penguncian pintu  sehingga pintu terbuka secara otomatis ( Auotmatical Open).

- Ketika kondisi HIGH akan menjadi Input  untuk  mengaktifkan LED Indikator pada pintu  sehingga hidup selama pintu terbuka.

- Ketika kondisi HIGH akan menjadi Input  untuk  mengaktifkan Alarm / Buzzer Indikator pada pintu  sehingga hidup menandakan akses pintu diterima.

- Jika data Kode Serial ID Card  tidak cocok dengan data-data  yang terdapat di dalam database server maka, , program PHP ber-logika (PHP logical program) akan mengeluarkan (out) sebuah kondisi LOW yang akan diakses Mikrokontroller melalui media Transmisi (rx/tx) Computer Network.

- Ketika kondisi LOW akan menjadi Input  untuk  megaktifkan penguncian pintu  sehingga pintu akan tertutup kembali secara otomatis ( Auotmatical Close).

- Sistem di lengkapi dengan WEB Interface untuk melakukan input data  ID Card.

- Sistem di lengkapi dengan  Deteksi getaran gempa sebagai   emergency detector untuk mnegidentifikasi bencana gmpa bumi, sehingga saat terjadinya gempa pintu akan tebuka otomatis.

    - Context Diagram

Pada contex diagram diketahui pendefenisian terhadap sistem yang akan dirancang yang bersifat menyeluruh. Context diagram ini digunakan untuk memudahkan dalam proses penganalisaan sistem yang dirancang secara keseluruhan. Seperti yang telah didefensikan sebelumnya bahwa Context Diagram merupakan level teratas (top Level) dari diagram arus data. Context Diagram menggambarkan hubungan input/output antara sistem dengan dunia luarnya (kesatuan luar) (Ismael, 2017).

Context Diagram merupakan alat bantuperancangan secara global yang memperlihatkan sistem secara umum dan bagian–bagian dari subsistem–subsistem yang terlihat dalam sistem secara keseluruhan, keterkaitan dan interaksi antara subsistem-subsistem (Ismael, 2017) sehingga pada Context Diagram akan digambarkan keseluruhan sistem baik bagian-bagian umum sistem bahakan subsitem-subsistem digambarakan dengan jelas pada Context Diagram. Context diagram yang dimaksud dapat dilihat  pada gambar 4.1dibawah ini :

Gambar  3.2 Gambar Rancangan Context Diagram Sistem

Sesuai dengan penamaanya maka proses ini akan mengolah data input menjadi output. Proses ini akan berinteraksi dengan beberapa entiti yaitu :

- Modul Program

Melakukan pembacaan terhadap pin-pin pada Arduino, baik pembacaan terhadap sinyal-sinyal input, memberikan instruksi-instruksi untuk mengaktifkan pin-pin output. Modul program mengontrol semua proses yang terjadi pada sistem dan program yang digunakan adalah bahasa pemograman C menggunakan software Arduino IDE.

- Arduino Mega 2560

Board Arduino mega ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan sistem yang mengendalikan segala komponen yang terhubung pada pin-pin arduino.

- Ethernet Shield

Board Ethernet Shield ini berfungsi sebagai penghubung Arduino Mega 2560 ke Database MySQL dengan memanfaatkan protokol TCP/IP.

- SW-420 vibration's sensor

Merupkan sensor pendeteksi getaran yang mengidentifikasi kondisi bencanan alam gempa bumi pada bangunan, kemudian di terjemahkan kedalam bentuk  sinyal Analog dari getara bangunan tersebut yang akan di kirim ke Arduino Mega 2560 sehingga sistem dapat memproses status bencana alam tersebut.

- RFID MODUL

Modul ini berfungsi untuk mengkonversikan nomor ID yang ada pada kartu RFID yang akan di kirim ke Arduino Mega 2560 dalam bentuk nomor ID yang setiap kartu memiliki ID berbeda.

- Wifi N301

Wifi N301 berfungsi sebagai menghubungkan dua LAN yang berbeda secara segment IP yang terdiri dari segment IP untuk internet maupun segment IP untuk lokal.

- Database MySQL

Database MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data yang berfungsi sebagai penyimpanan data ID pada kartu RFID dan data informasi yang tersimpan pada manajemen basis data tersebut.

- Website

Website adalah sebuah halaman yang menyajikan layanan sistem informasi  manajemen data penggunaan ID Card sehingga admin/operator dapat melakukan input data informasi User Guest baik ruangan (room) yang akan digunakan User maupun pilihan ID Card yang akan digunakan User Guest ke dalam database Web server sistem.

- LED Indikator

LED (light emitting diode) bertindak sebagai indicator notifikasi setiap  aktifitas sisem pintu.

- Buzzer

Bertindak sebagai alarm notifikasi siaga saat terjadi kondisi sisitem waspada / Emergency , Buzzer juga di fungsikan untuk notifikasi aktifitas sistem pintu seperti terbukanya pintu atau sebaliknya.

- Selenid Magnetic Lock

Perangakat elektronik Komponen utama pengunkunci pintu dengan menggunakan tegangan listrik sebagai pengendalinya. Diamana Solenoid akan bertindak sebagai pengunci otomatis sesaui intruksi yang di terima Relay dari Arduino.

- Motor Servo

Motor Servo adalah penggerak putar yang dirancang dengan sistem kontrol closed loop untuk bertindak sebagi pembuka dan penutup pintu.

    - Data Flow Diagram

Gambar  3.3 Gambar Rancangan Data Flow Diagram Sistem

Dari data flow diagram diatas, maka dapat dijelaskan tahapan sebagai berikut :

    - RFID mengirimkan input sinyal digital yang digunakan untuk mengirim data kartu ke Arduino Mega (1.0).

    - Arduino Mega akan mengirim data untuk diproses oleh modul program (2.0). Kemudian Modul program akan mengirim kembali hasil eksekusi ke Arduino (3.0).

    - Arduino Mega akan mengirim data berupa perintah esekusi (0.3) data kode serial ID Card agar dapat dikirmkan Ethernet shield (4.0) dan  penggunaan alat .

    - Ethernet shield mengirimkan data dari arduino (4.0) berupa ID kartu pengguna ke database MySQL melalui komunikasi jaringan internet dengan perangkat wifi N301 (5.0).

    - Kemudian dari wifi N301 akan mengirimkan data menuju database MySQL(6.0) ) yang kemudian akan diteruskan ke website berupa tampilan (7.0).

    - Website mengirimkan instruksi ke database MySQL (8.0) dan dari database MySQL menuju wifi N301 untuk mengirimkan instruksi (9.0).

    - Lalu dari wifi N301 akan kembali ke ethernet shield untuk mentranmisikan sinyal data instruksi dari database(10.0) dan arduino mega akan menerima instruksi dari ethernet shield (11.0) untuk kembali diproses.

    - Arduino Mega akan mengirimkan data sinyal digital menuju LED (12.0) dan menju Buzzer (13.0)

    - Arduino Mega akan mengirimkan data informasi intruksi sinyal digital Relay (14.0) yang Dimana relay meneruskan daya yang bersumber dari Adaptor Power  DC +12v menuju Selenoid Magnetic Lock (15.0).

    - Arduino Mega akan mengirimkan data sinyal digital menuju Motor Servo (16.0).

    - Flowchart

Gambar 3.4 Flowchart Sistem Pintu

  - Perancangan Perangkat Jaringan

    - Desain Topologi Perangkat Jaringan

Sistem Arduino terhubung ke jaringan menggunakan modul Interface  ethernet shield yang terkonkesi dengan Ap Router N301, diman Ap Router akan memperluas jaringan dari ethernet shield agar dapat melakukan Transmisi data menuju Virtual web Server melalui beberapa perangkat Jaringan lainya. Rangkaian Topologi jaringan sistem dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Rancangan Topologi Jaringan  Sistem

Pada gambar 3.5 dapat diketahui ethernet shield  terkoneksi dengan Ap Router sebagai client/ pengguna  dan Ap Router sebagai AP Router Server/ penyuplai layanan koneksi internet dari Wirelles Modem Bolt yang menggunakan Smartfreen 4G CDMA sebagai ISP. Denga fungsi Network Repeater  pada AP Router N301, koneksi jaringan internet dapat diperoleh ethernet shield  Arduino  Modul Interface dengan baik sehingga Sistem Arduino dapat terkoneksi ke jaringan yang lebih luas dengan baik.

Dengan koneksi internet yang sudah didapatkan, sistem dapat melakukan transmisi data Kode Serial yang diperoleh RFID Modul  untuk diverifikasi dengan value Kode Serial yang terdaftar di dalam Database Sever. Pola akses Database Server tidak lepas dari kendali Web Server sehingga data Kode Serial ID Card yang diperoleh dapat dilakukan perbandingan dengan PHP Logical Program  yang sudah di integratasikan didalam WEB Server. Ethernet shield mengakses Web Server denga Domain address/ alamat domain www.e-lock.site  yang sudah dikonfigurasi sedemkian rupa di dalam Virtual Domain Name Server  sehingga Web Server  dapat diakses tanpa Ip address yang begitu rumit.

    - Perancangan Jaringan Internet Sistem

Perancangan jaringan internet sistem merupakan serangkaian langkah konfigurasi pokok yang menentukan keberlangusangan kerja sistem. Dimana internet sendiri adalah interkoneksi jaringan komputer skala besar (mirip WAN), yang dihubungkan menggunakan protocol khusus (Sofana, 2013). Sehingga memungkinkan Client Device  dari sistem dapat menjangakau Database Server untuk  melanjutkan esekusi dan verifikiasi data-data yang di alokasikan di dalam sistem  Virtual Hosting provider.

Gambar 3.6 Rancangan Topologi Jaringan  Sistem

      - Konfgurasi Modem Bolt

Gambar 3.6 Perangkat Modem BOLT! E5372E

Sumber: www.jakartanotebook.com

BOLT! adalah operator 4G LTE di Indonesia yang diluncurkan oleh Internux pada tanggal 14 November 2013. BOLT! pada awalnya dimiliki oleh Internux sejak awal peluncuran hingga tahun 2015 dan First Media mulai pertengahan tahun 2014. Pada 1 Juli 2015, BOLT! secara resmi merupakan bagian dari First Media bersama BiG TV, FastNet, dan HomeCable (Wikipedia, 2020).\

Modem Bolt E5372s merupakan Modem Mifi yang bisa di pakai di semua operator yang memilki 4 segmen kategori jaringan :

      - 3G Semua Operator GSM (Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Axis, Tri)

      - 4G Semua Operator Band 1 (2100 MHz): Indosat Ooredoo, XL, Axis, Tri

      - 4G Semua Operator Band 8 (900 MHz): Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Axis.

      - 4G Semua Operator Band 40 (2300 MHz): Telkomsel, Smartfren, Hinet

Modem BOLLT! E5372s yang diopersikan adalah Modem yang sudah Unlock permanent sehingga dapat bebas reset, Auto APN semua operator jaringan. Pada fungsi layanan WebUI kita bisa melakukan banyak konfigurasi seperti pilih Bahasa dan ganti jaringan dari 4G ke 3G. untuk lebih detailnya dapat kita ikuti Langkah-langkah konfigurasi berikut:

            - Instalasi SIM Card Smartfreen GSM Super 4G Unlimited  yang sudah diregistrasi.

Gambar 3.7 Instalasi SIM Card Smartfreen GSM Super 4G Unlimited

            - Menghidupkan Kembali Modem dengan melakukan Press Power Button  pada Modem.

Gambar 3.8 Menghidupkan Modem

            - Setelah Modem dipastikan dalam kondisi hidup, Lihat Device Info untuk mendapatakan Wirelles Device Hotspot SSID dan password yang di konfigurasi langkaha-langkah:

              - Press Menu Button untuk masuk ke manu pilihan  .

Gambar 3.9 Press Menu Button

              - Press Menu Button untuk turn/ down list menu sampai kursor menu aktif pada bagian Device Info.

Gambar 3.10 Press Power Button

              - Press Power Button pada Modem untuk Enter/ Masuk kedalam Device Info  sehingga tampil informasi seperti berikut.

Gambar 3.11 Tampilan Device Info

            - Mengganti SSID dan Password Hotspot dari perangkat Modem dengan Langkah-langkah berikut:

              - Masuk ke jaringan wireless Hotspot Modem dengan SSID dan password yang sudah didapatakan dari Device Info.

Gambar 3.12 Masuk ke jaringan Wirelles

              - Dapatkan informasi Ip address Modem dengan meninjau pada bagian Wirelles Adapter Properties Sistem Operasi.

Gambar 3.13 Masuk ke Wirelles Adapter Properties

              - Dari beberapa property Options yang tersedia pilih Status sehingga muncul window task Wi-Fi status seperti gambar 3.14 .

Gambar 3.14 Wi-Fi Status

              - Pada Wi-Fi Status  klik detail untuk melihat informasi Detail koneksi jaringan seperti Ip address PC Client dan Gateway.

Gambar 3.15 Network Connections Details

              - Pada bagian Network Connectin Detail  terlihat beberapa informasi koneksi jaringan antara Modem BOLT! Dengan PC. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan IPv4 Default Gateway  192.168.1.1 merupakan Ip address perangkat Modem BOLT!

              - Buka browser untuk mengakses Wep Panel perangkat Modem BOLT!

Gambar 3.16 Mozilla Firefox Browser

              - Ketik Ip perangkat modem BOLT! 192.168.1.1 di URL barr Browser sperti gambar 3.17 berikut lalu press Enter.

Gambar 3.17 URL Bar pada Browser Firefox

              - adasd

              - asdsad

  - Hardware

  - Software